# OPIS TECHNICZNY

# 1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu związanej z budową nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów indywidualnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ulicy M. Dąbrowskiej w Augustowie.

Zakresem opracowania objęto:

- odcinek ulicy Dąbrowskiej (od ul. Nowomiejskiej do ul. E. Orzeszkowej)

o długości 196 m.

# Zakres robót obejmuje:

- roboty drogowe (nawierzchnia jezdni, chodników oraz zjazdów na posesje),

- wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej,

- ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.

# 2. Podstawa opracowania

-    Umowa z Inwestorem,

-    Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celów projektowych,

-    Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430),

-    Ustawa – Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. 2003 nr 58, poz. 515 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych                     i Administracji z 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

(Dz. U. 2002 nr 170, poz. 1393),

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

(Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729),

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

(Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

-    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miasta Augustów zwany „Borki-Centrum” zatwierdzony Uchwałą Nr

XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Augustowie  z dn. 30.04.2009 r.,

-    Uzgodnienia z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami,

-    Wizja lokalna w terenie.

# 3. Opis stanu istniejącego

Objęta opracowaniem ulica położona jest między ulicami: Nowomiejską i E. Orzeszkowej w Augustowie. W otoczeniu ulicy dominuje zwarta zabudowa jednorodzinna. Posiada ona nawierzchnię żwirową o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających. Odwodnienie pasa drogowego odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych w kierunku najniższych miejsc terenowych.

Uzbrojenie techniczne ulicy: kanalizacja sanitarna, wodociąg, kanalizacja telekomunikacyjna, napowietrzna linia energetyczna i oświetleniowa.

4. Parametry techniczne ulicy

- klasa ulicy – „D”

- prędkość projektowa – 30 km/h

- kategoria ruchu – KR1

- ilość pasów ruchu - 2

- szerokość jezdni – 6,0 m

- szerokość chodników – 2,0 m

5.Rozwiązania projektowe

Niniejsze opracowanie przewiduje poprawę warunków użytkowania wszystkich ulic poprzez następujące zmiany w odniesieniu do stanu istniejącego:

- wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdni do przenoszenia obciążenia ruchem

KR1,

- wykonanie chodników dla pieszych,

- budowę zjazdów na posesje,

- oznakowanie ulicy,

- wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej,

- ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.

Projektowana ulica będzie posiadała nawierzchnię bitumiczną, chodniki i zjazdy z kostki betonowej brukowej. Konstrukcja nawierzchni jezdni dostosowana do przenoszenia obciążeń kategorii ruchu KR1.

Do okrawężnikowania ulicy zastosowano krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm.

Łuki wyokrąglające na skrzyżowaniach: R=6,0 m.

Kolejność wykonania robót drogowych:

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy z kruszywa,

- wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni,

- realizacja chodników dla pieszych i zjazdów.

Z inwestycją związana jest przebudowa urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz wycinka kolidujących drzew.

6. Rozwiązania projektowe w zakresie stałej organizacji ruchu.

I. Oznakowanie pionowe.

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach oznakowano przy pomocy znaków informacyjnych D-1. Z uwagi na niewystarczające warunki widoczności na wlotach podporządkowanych przewidziano ustawienie znaków B-20. W rejonie skrzyżowania o przesuniętych wlotach (ul. E. Orzeszkowej – ul. M. Dąbrowskiej – ul. Ukośna) należy umieścić tabliczki przedstawiające układ drogi nadrzędnej           i  dróg podporządkowanych T-6b oraz T-6d.

II. Oznakowanie poziome.

Ulica M. Dąbrowskiej ma jezdnię szerokości 6,0m, stąd przewidziano wymalowanie oznakowania poziomego na całej jej długości. W jego skład wchodzą linie: podwójna ciągła P-4, segregacyjna P-1b oraz bezwzględnego zatrzymania P-12.

III. Uwagi końcowe.

Znaki pionowe zaprojektowano z grupy wielkości „małe” z tarczami pokrytymi folią odblaskową 2 typu. Stalowe słupki stanowiące konstrukcję wsporczą dla tarcz znaków powinny posiadać średnicę wewnętrzną ᴓ min. 5 cm.

W części rysunkowej znaki projektowane pokolorowano, zaś istniejące przedstawiono w wersji czarno-białej. Znaki istniejące przewidziane do likwidacji przekreślono.

Tab. 1 – Wykaz projektowanego oznakowania

| Projektowane znaki pionowe |  | Projektowane znaki poziome |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbol | Ilość [szt.] | Symbol | Długość [m] | Pow. [m2] |
| D-1 | 4 | P-1b | 165 | - |
| B-20 | 3 | P-4 | 28 | - |
| T-6b | 2 | P-12 | 16 | - |
| T-6d | 2 | - | - | - |

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu – październik 2017r.

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadomi organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, najpóźniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia stałej organizacji ruchu.