# OPIS TECHNICZNY

# 1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu związanej z budową nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów indywidualnych oraz ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ulicy Złotej w Augustowie.

Zakresem opracowania objęto:

- odcinek ul. Złotej (od ul. Żeglarskiej do ul. Borki) o długości 292 m.

# Zakres robót obejmuje:

- roboty drogowe (nawierzchnia jezdni, chodników, ścieżki rowerowej oraz zjazdów na posesje),

- wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej,

- ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.

# 2. Podstawa opracowania

-    Umowa z Inwestorem,

-    Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celów projektowych,

-    Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430),

-    Ustawa – Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. 2003 nr 58, poz. 515 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych                     i Administracji z 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

(Dz. U. 2002 nr 170, poz. 1393),

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

(Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729),

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

(Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

-    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miasta Augustów zwany „Borki-Centrum” zatwierdzony Uchwałą Nr

XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Augustowie  z dn. 30.04.2009 r.,

-    Uzgodnienia z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami,

-    Wizja lokalna w terenie.

# 3. Opis stanu istniejącego

Objęta opracowaniem ulica położona jest między ulicami: Żeglarską i Borki w Augustowie. W otoczeniu ulicy dominuje zwarta zabudowa jednorodzinna.

Posiada ona jezdnię żwirową o szerokości 6,0 m.

Odwodnienie pasa drogowego odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych w kierunku najniższych miejsc terenowych.

Uzbrojenie techniczne ulicy: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja telekomunikacyjna, kanalizacja deszczowa, napowietrzna linia energetyczna i oświetleniowa.

4. Parametry techniczne ulicy

- klasa ulic – „D”

- prędkość projektowa – 30 km/h

- kategoria ruchu – KR1

- ilość pasów ruchu - 2

- szerokość jezdni – 7,00 m

- szerokość chodników – 1,5-2,4 m

- szerokość ścieżki rowerowej – 2,0 m

- szerokość pasów zieleni – 2,0÷2,5 m

5.Rozwiązania projektowe

Niniejsze opracowanie przewiduje poprawę warunków użytkowania ulicy poprzez następujące zmiany w odniesieniu do stanu istniejącego:

- wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdni do przenoszenia obciążenia ruchem

KR1,

- wykonanie chodników dla pieszych,

- budowę obustronnych ścieżek rowerowych,

- budowę zjazdów na posesje,

- oznakowanie ulic,

- wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej na wszystkich ulicach,

- ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.

Projektowana ulica będzie posiadała nawierzchnię bitumiczną, chodniki, ścieżka rowerowa i zjazdy z kostki betonowej brukowej. Konstrukcja nawierzchni jezdni dostosowana do przenoszenia obciążeń kategorii ruchu KR1.

Projektowana szerokość jezdni: 7,0 m.

Zjazdy do posesji zaprojektowano o szerokości 3,5 m.

Do okrawężnikowania ulic zastosowano krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm. Kolejność wykonania robót drogowych:

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy z kruszywa,

- wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni,

- realizacja chodników dla pieszych, ścieżki rowerowej i zjazdów.

Z inwestycją związana jest przebudowa urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz wycinka kolidujących drzew.

6. Rozwiązania projektowe w zakresie stałej organizacji ruchu.

I. Oznakowanie pionowe.

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach oznakowano przy pomocy znaków informacyjnych D-1. Z uwagi na niewystarczające warunki widoczności na wlotach podporządkowanych przewidziano ustawienie znaków B-20. Na odcinkach ulic, które wymagają odwołania pierwszeństwa z uwagi na sąsiednie skrzyżowanie, zaprojektowano ustawienie znaków D-2.

Przed skrzyżowaniem ulicy Złotej z ulicą Borki od strony ulicy Złotej zaprojektowano znak zakazu B-21.

Przed skrzyżowaniem ulicy Borki z ulicą Złotą/Masztową od strony dwukierunkowej części ulicy Borki zaprojektowano znak nakazu C-8.

Przed skrzyżowaniem ulicy Złotej z ulicą Żeglarską od strony ulicy Złotej zaprojektowano tabliczkę T-6b do znaku D-1. Analogiczne rozwiązanie zaprojektowano po przeciwnej stronie jezdni, przed skrzyżowaniem z ulicą  Żeglarską.

W rejonie zaprojektowanego przejścia dla pieszych należy umieścić znaki D-6.

W celu oznakowania ciągu pieszo – rowerowego należy umieścić znaki nakazu:  C-13/16, C-16/13, C-13a/16a, C-16a/13a. Ze względu na bezpieczeństwo rowerzystów zaprojektowano także znak zakazu B-9.

II. Oznakowanie poziome.

Ulica Złota ma jezdnię szerokości 6,0m, stąd przewidziano wymalowanie oznakowania poziomego na całej jej długości. W jego skład wchodzą linie: podwójna ciągła P-4, segregacyjna P-1b oraz pojedyncza przerywana prowadząca szeroka P-1e oraz bezwzględnego zatrzymania P-12. Na wlotach ulic podporządkowanych (ul. Borki, ul. E. Orzeszkowej, ul. Ukośna, ul. Żeglarska) przewidziano wymalowanie linii bezwzględnego zatrzymania P-12 oraz linii podwójnej ciągłej P-4. Przejście dla pieszych należy wyznaczyć oznakowaniem poziomym P-10.

III. Uwagi końcowe.

Znaki pionowe zaprojektowano z grupy wielkości „małe” z tarczami pokrytymi folią odblaskową 2 typu. Stalowe słupki stanowiące konstrukcję wsporczą dla tarcz znaków powinny posiadać średnicę wewnętrzną ᴓ min. 5 cm.

W części rysunkowej znaki projektowane pokolorowano, zaś istniejące przedstawiono w wersji czarno-białej. Znaki istniejące przewidziane do likwidacji przekreślono.

Tab. 1 – Wykaz projektowanego oznakowania

| Projektowane znaki pionowe |  | Projektowane znaki poziome |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbol | Ilość [szt.] | Symbol | Długość [m] | Pow. [m2] |
| D-1 | 10 | P-1b | 90 | - |
| D-2 | 3 | P-1e | 51 | - |
| T-6b | 2 | P-4 | 180 | - |
| B-9 | 2 | P-12 | 23 | - |
| B-20 | 6 | P-10 | - | 26 |
| B-21 | 1 | - | - | - |
| C-13/16 | 2 | - | - | - |
| C-16/13 | 2 | - | - | - |
| C-13a/16a | 2 | - | - | - |
| C-16a/13a | 2 | - | - | - |
| D-6 | 2 | - | - | - |

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu – październik 2017r.

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadomi organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, najpóźniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia stałej organizacji ruchu.